东南大学电工电子实验中心

实验报告

课程名称：数字逻辑电路实验C

第 6 次实验

实验名称：时序逻辑电路

院（系）： 网络空间安全学院  专业：计算机类

姓名：		梁耀欣    学号：JS322405

实验室: 	 电子技术室502   实验组别：

同组人员：          实验时间：5月24日

评定成绩：          审阅教师：

实验六 可编程数字逻辑设计基础

- 实验目的和要求

- 实验原理

1．74161器件原理

• CLR=0时异步清零；

• CLR=1、 LOAD=0时同步置数；

• CLR=LOAD=1且ENT=ENP=1时，按照4位二进制码进行同步计数；

• CLR=LOAD=1且ENT·ENP=0时，计数器状态保持不变。

2.quartus软件的原理

- 实验内容

- 观察并记录实验箱上的FPGA型号，新建一个Project，器件选用实验箱上的FPGA：

实验箱上的FPGA型号为Cyclone II-EP2C8Q208C8，在Quartus中的Assignments-Devices中选择对应的器件：

- 新建一个原理图文件，用“74161”器件设计一个模10同步计数器，并用功能仿真进行验证：

- 实验思路和真值表：

为了将74161模16计数器改为模10计数器，需要使用门电路。由于在使用异步清零法时，在清零时会出现不可避免的尖峰，所以需要使用同步送数法。有效计数状态为0000-1001，将74161的QA和QD进行与非操作并输入置数端，同时作为进位输出。并行输入端设为0000。输入时钟信号，在一个计数周期完成后输出进位信号。因此，经过这些操作，74161就可以被改造为所需的模10计数器。

| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | LD | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

化简可得：
LD=Q3Q0

- 逻辑电路图：

- 使用功能仿真验证：

创建波形文件，Clock接入时钟脉冲。

- 点击“File->Create/Update->Create Symbol File for Current File”菜单项，将模10计数器封装成元件：

- 新建一个原理图文件，用“74161”器件设计一个模6同步计数器，并用功能仿真进行验证：

- 思路和真值表：

设计思路、方案与上述模10计数器相同，只须将计数状态改为0000-0101。

另外，为了实现两片计数器之间的操作，需要添加一个输入端，连接ENP、ENT，其输入应为模10计数器的输出端。

| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | LD | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- 逻辑电路图：

- 使用功能仿真验证：

创建波形文件，Clock接入时钟脉冲，EN接高电平。

- 点击“File->Create/Update->Create Symbol File for Current File”菜单项，将模6计数器封装成元件：

- 新建一个原理图文件，调用前面完成的模6和模10计数器实现一个 模60同步计数器，并用功能仿真进行验证，用“Tools->Netlist Viewers->RTL Viewer”查看电路综合结果：

- 思路和真值表：

按照前面的设计，将模10计数器作为低位，模6计数器作为高位，模10计数器的进位输出连接至模6计数器的ENT、ENP端，即封装好的模6计数器上所标注的EN输入，两片计数器共用同一个时钟源。

| Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | CP_H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

逻辑化简得：P_H=Q3Q0

- 逻辑电路图：

- 使用功能仿真验证：

创建波形文件，Clock接入时钟脉冲，EN接高电平。

- （选做）参看 7.6节“总线（Bus）功能”，将模60计数器的输入输出信号用总线的方式引出，并封装成元件：

- 分配管脚并适配编译，用“Tools->Netlist Viewers->Technology Map Viewer”查看电路Map结果；用“Tools->Chip Planner”查看器件适配结果，并用时序仿真进行验证：

- 分配管脚：

将mod10的四位输出和mod6的四位输出均分别连接到数码管上，总进位输出连接到外部的LED灯上，记满60次后亮起一个时钟周期。

- 在Technology Map Viewer中查看电路Map结果：

- 在Chip Planner中查看器件适配结果：

- 使用时序仿真进行验证：

- 将模60计数器下载到实验箱，连接时钟进行实物验证：

- 实验反思

在这次实验中，我发现自己的软件使用还不够成熟，需要不断熟练掌握。同时，在文件建立的过程中也存在一些掌握不熟的情况。在实验中，我遇到了功能仿真与时序仿真波形不符的情况，但在同学的指导下，我最终通过完善电路设计，消除竞争险象，实现了预期的波形。

通过本次实验，我学会了使用Quartus软件，并能够编程设计芯片，但在使用上还不够熟练，出现了一些错误操作。在实践中，我不仅需要掌握相关知识和技能，还需要不断学习和提高自己的操作和解决问题的能力。同时，也需要认真总结实验中遇到的问题和解决措施，吸取经验教训，以便在以后的实验和工作中更好地应对各种挑战和问题。