实验五 时序逻辑电路

（预习报告）

- 实验内容

- 预习实验教材第2章、第3章和本实验内容相关的知识；

- 学习慕课第三章教学内容；

- 查看74HC74、 74HC161数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布；

- 第11周课前完成“广告流水灯”和“序列发生器”电路设计，将设计方案、原理图（用 Multisim绘制并仿真）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；

- 第12周课前完成“4位并行输入-串行输出曼切斯特编码电路”电路设计，将设计方案、原理图 （用Multisim绘制并仿真）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；

- 实验设计方案（广告流水灯）

- 输入、输出信号编码

构建一个模8计数器，其输入信号为时钟脉冲，输出信号为三位二进制数P2P1P0，计数器的输出信号再作为3-8译码器的输入信号输入，译码器的输出为Q0Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

- 列出状态转移表

| 现态 |  |  | 次态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0n | Q1n | Q2n | Q0n+1 | Q1n+1 | Q2n+1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- 逻辑电路图

- 实物连接图

- 实验设计方案（序列发生器）

- 设计

码的长度为5，所以需要一个模5的计数器；

使用74161计数器，并改为模5计数器，输出结果连接至74151数据选择器，将所需最小项的输入置为1，其余置为0，输出即为结果。

- 状态表

| 顺序 | QC | QB | QA | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- 逻辑函数表达式

Z=f(Q)=--QD--QC--QBQA+--QD--QCQBQA+--QDQC--QB--QA

- 逻辑电路图

- 实物连接图

- 测试方案

首先进行单脉冲测试，将输出结果与七段数码管（或用发光二极管表示计数器当前状态）进行比对，然后使用连续时钟信号进行输入，并对比波形。