实验四 中规模组合逻辑电路

（预习报告）

- 实验内容

- 预习实验教材第2章、第3章和本实验内容相关的知识；

- 学习慕课第三章教学内容；

- 查看74HC138、74HC151数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布；

- 第9周课前完成“3位二进制原码转补码电路”电路设计，将设计方案、原理图（用Multisim绘制并仿真）、硬件连接示意图（可用Fritzing画）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；

- 第10周课前完成“血型配对”和“发电机控制器”电01路设计，将设计方案、原理图、硬件连接示意图（可用Fritzing画）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；

- 实验设计方案（血型配对）

- 输入、输出信号编码

输入信号：用两位二进制数G1G0代表输血者的4种血型，R1R0代表受血者的4种血型:

| 输血者 |  |  | 受血者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G0 | 血型 | R1 | R0 | 血型 |
| 0 | 0 | O型 | 0 | 0 | O型 |
| 0 | 1 | A型 | 0 | 1 | A型 |
| 1 | 0 | B型 | 1 | 0 | B型 |
| 1 | 1 | AB型 | 1 | 1 | AB型 |

输出信号：S代表是否满足输血/受血条件，“1”满足，“0”不满足；

- 列出真值表

| G1 | G0 | R1 | R0 | S | G1 | G0 | R1 | R0 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- 逻辑化简

| R1R0 R1R0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

对卡诺图进行降维：

| R1R0 G1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | G0 | 0 | 0 | G0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | G0 |

逻辑函数表达式为：S(G1,R1,R0)=Σm(4,5)

- 逻辑电路图

其中输出Y’为是否匹配，为0则匹配，为1则不匹配。

- 硬件连接示意图

- 实物连接图

蓝色线接输出信号，黄色从左到右分别接R0,G0,绿色从左到右分别接G1,R1。

- 实验设计方案（发电机控制器）

- 输入、输出信号编码

输入信号：用C、B、A代表三台用电设备的工作情况：“1”为工作，“0”为不工作；

输出信号：用X、Y代表两台发电机组的工作情况：“1”为工作，“0”为不工作；

- 列出真值表

| A(15kW) | B(10kW) | C（5KW） | X(15kW) | Y(25kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 逻辑化简

X(A,B,C)=Σm(1,2,3,4,7)，

Y(C,B,A)=Σm(5,6,7)

- 逻辑电路图

- 实物连接图

- 实验设计方案（2位全加器）（选做）

- 输入、输出信号编码

输入信号：两组两位二进制数P0P1和Q1Q0代表输入的两组数据，C-1代表低位向本位的进位；

输出信号：S0S1代表相加得到的和，C0代表相加向更高位的进位；

- 列出真值表

本实验中，先构建出一位全加器，再进行级联，从而实现二位全加器。

一位全加器的真值表：

| 输入端 |  |  | 输出端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Q | C-1 | S | C0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 逻辑化简

使用74138实现，所以只须把逻辑函数表达式写为最小项和的形式：

S(P,Q,C-1)=Σm(1,2,4,7), C0(P,Q,C-1)=Σm(3,5,6,7)

- 逻辑电路图

- 硬件连接示意图

- 实物连接图

- 测试方案

每一个电路设计均应对应真值表，遍历所有输入组合，观察输出是否与真值表上预期相符。